### SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# B- 01.01.01

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – POMIAROWE

III. 	OPIS POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW PROJEKTU OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ.

1.0.0.	Roboty pomiarowe.

1.1.0.	Dane podstawowe.

1.1.1.	Przedmiot Specyfikacji  Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące

wykonania i odbioru wszystkich robót związanych z realizacją projektu pod nazwą:

Budowa 85 sztuk oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Wielgie

1.2.0.	Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Ustalenia  zawarte w  niniejszej Specyfikacji obejmują roboty pomiarowe przy

liniowych oraz powierzchniowych robotach ziemnych, budowlanych, oraz sieciowych.

1.3.0.	Wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót   jest  odpowiedzialny  za   jakość  ich  wykonania  oraz za zgodność z kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.0.	Materiały.

Materiałami stosowanymi przy wyznaczeniu punktów charakterystycznych

terenu budowy oraz roboczych punktów wysokościowych wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są:

- paliki drewniane o 0 15-20 mm i długości 1,5 – 1,7 m;

- pręty stalowe o 0 12 mm i długości 30 cm;

- farba.

1.4.0.	Sprzęt.

Prace związane ze stabilizacja i oznaczeniem punktów głównych oraz reperów

roboczych będą wykonane ręcznie. Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określenie rzędnych oraz reperów roboczych będą wykonane specjalistycznym sprzętem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). Sprzęt stosowany do wyznaczenia powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiarów.

1.5.0.	Transport.

Materiały (paliki drewniane, pręty stalowe, farba) mogą być przewożone

dowolnym transportem.

1.6.0.	Wykonanie robót.

1.6.1.	Ogólne warunki wykonania.

Ogólne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w części:

I – „Wymagania ogólne”.

Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Urzędu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i ustabilizować w terenie punkty główne (charakterystyczne) wykopów i nasypów, sieci oraz punktów wysokościowych (reperów roboczych) i dostarczyć Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych.

Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora Nadzoru.

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego. Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczania robót.

1.6.2.	Wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych.

Tyczenie  należy  wykonać  w  oparciu  o  dokumentację  projektową  przy

wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru.

Wyznaczone  punkty  nie  powinny  być  przesunięte  o  więcej  niż  3 cm w  stosunku do projektowanych, a  rzędne  punktów  należy  wyznaczyć  z  dokładnością  do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej.

1.6.3.	Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych.

Punkty wysokościowe – repery robocze należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego mierzonego obiektu.

1.6.4.	Kolejność wykonywania robót geodezyjnych:

- wytyczenie głównych osi wykopów i nasypów, trasy sieci, oraz lokalizacji zbiorników

- wykonanie pomiarów sprawdzających rzędne, spadki , rurociągów, sieci kanalizacji;

- rozmieszczenie i ukształtowanie nasypów oraz rozmieszczenie zbiorników należy wykonać i przedłożyć Inspektorowi Nadzoru przed rozpoczęciem kolejnych etapów robót lub zasypaniem wykopów.

1.7.0.Kontrola jakości robót.

1.7.1.	System kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części I – „Wymagania

Ogólne”. Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczeniem punktów charakterystycznych i wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych należy  prowadzić wg  Ogólnych  zasad określonych  w  instrukcjach

i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

1.7.2.	Sprawdzenie robót pomiarowych.

Należy sprawdzić położenie i rzędne punktów charakterystycznych sieci kanalizacji, komór oraz robót drogowych.

1.8.0.	Obmiar robót.

Jednostka obmiaru przy prowadzeniu liniowych robót ziemnych w terenie

jest 1 m.

Ogólne zasady odbioru robót podano w części I – Wymagania ogólne.

1.9.0.	Odbiór prac geodezyjnych.

1.9.1.	Ogólne zasady prac podano w części  I - Wymagania ogólne.

Odbiory prac związane z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem

trasy liniowych robót w terenie następuje, następuje na podstawie szkiców                    i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru.

1.10.0.Podstawa płatności.

Ogólne zasady płatności podano w I - Wymagania ogólne. Płatność za 1m

dla pomiarów przy robotach liniowych należy przyjmować na podstawie szkiców

i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej.

Cena wykonania jednego metra pomiaru liniowego obejmuje:

- wytyczenie punktów charakterystycznych sieci kanalizacji z komorami, (robót odtworzeniowych), wykonanie pomiarów sprawdzających.

1.11.0.Przepisy związane.

Instrukcja techniczna  G-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obsługa inwestycji GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGIK.

Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983 r.