Gmina Wielgie

SPECYFIKACJA    ISTOTNYCH WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

ODNOWA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DROGI GMINNEJ

REMONT CZĄSTKOWY   NAWIERZCHNI   BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINNYCH

S l W Z zawiera poniżej wymienione   dokumenty:

1.	INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW

2.	FORMULARZ OFERTY

3.	FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO

4.	WZÓR UMOWY

5.	SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMOWY

6.	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT.

ZATWIERDZIŁ:

WIELGIE, dnia 14.07.2006 r.

/. Wstęp f przedmiot zamówienia

1.1. Gmina Wielgie, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych:

Remont cząstkowy nawierzchni / bez względu na głębokość uszkodzenia (wyboju) / emulsją kationową szybkorozpadową 65% i grysami bazaltowymi kl.l oraz odnowa nawierzchni bitumicznej i tak – wyremontowanie istniejącej nawierzchni masą mineralno – asfaltową KR 1-2:

- ułożenie dolnej warstwy nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej KR 1-2

- wykonanie powierzchniowego utrwalenia grysami kamiennymi twardymi i emulsją asfaltową.

Przewidywany zakres robót

Wg kosztorysów ofertowych

1.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

//. Sposób przygotowania oferty.

2.1 Formularz oferty oraz ślepego kosztorysu powinien zostać wypełniony przez oferenta bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w dokumentach przetargowych, bez dokonywania w nich zmian przez oferenta.

2.2. Oferta powinna być napisana na maszynie lub nieścieralnym atramentem, podpisana przez oferenta. Wszystkie stronice oferty na których dokonano poprawek lub korekty błędów, muszą być parafowane przez osobę podpisująca ofertę.

2.3. Oferent zamieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które :

- będą zaadresowane do zamawiającego,

-    będą posiadać oznaczenia: „Oferta na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na

drogach gminnych i ułożenie asfaltu z masy mineralno asfaltowej z powierzchniowym utrwaleniem na drogach gminnych ."

Dodatkowo koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres oferenta, by można było odesłać ofertę w przypadku jej opóźnienia. Uwaga! Na kopercie zewnętrznej nie należy podawać nazwy i adresu oferenta.

2.4. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed ostatecznym terminem składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane , opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. II 2.4 , a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „Zmiana" lub „Wycofane"

Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzać zmian w ofercie po upływie ostatecznego terminu składania ofert.

2.5. Oferent nie może udostępniać materiałów osobom trzecim.

2.6. Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferent, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania..

2.7. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2.8. Dokumenty wymagane od oferentów mogą być w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.

2.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.0. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.1. Zamawiający zakłada się możliwość ewentualnego udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

IIL Warunki wymagane od oferentów oraz wymagane dokumenty i oświadczenia w celu potwierdzenia ich spełnienia. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od oferentów.

3.1. Warunkiem przystąpienia do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest złożenie przez oferenta oświadczenia wynikającego z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, że:

-> oferent jest uprawniony do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-> oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-> znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia , ~> nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Brak w/w oświadczenia jest podstawą niedopuszczenia do udziału w postępowaniu przetargowym.

3.2. Zawartość oferty.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych przez zamawiającego oferent, zobowiązany jest przedłożyć niżej wymienione załączniki, /drukiem pochyłym określone są skutki wynikające z niespełnienia wymagań/:

3.2.1. Formularz oferty / na załączonym druku /,

brak dokumentujesz obligatoryjnym wykluczeniem z postępowania przetargowego

3.2.2. Kosztorys ofertowy / na załączonym druku /,

brak dokumentu jest obligatoryjnym wykluczeniem z postępowania przetargowego

3.2.3. Oświadczenie o braku zaległości podatkowych,

brak oświadczenia jest obligatoryjnym wykluczeniem z postępowania przetargowego

3.2.4. Oświadczenia o nie zaleganiu w płatnościach ZUS,

brak oświadczenia jest obligatoryjnym wykluczeniem z postępowania przetargowego

3.2.5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działania  odpowiada przedmiotowi zamówienia.

brak dokumentu stanowi podstawę do odrzucenia oferty

3.2.6.   Potwierdzenie sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

-> Wymagany roczny obrót w ciągu ostatnich 2 lat 100 000 zł. Oświadczenie finansowe wykonać wg tabeli „A" załącznik nr 1.

-> Wykaz wszystkich robót realizowanych obecnie.

Wykonać wg tabeli punkt „B" załącznika nr 1. niespełnienie określonych wymagań stanowi podstawę do odrzucenia oferty

3.2.7. Potwierdzenie kwalifikacji technicznych odpowiednich do wykonania zamówienia.

Do realizacji robót wymagany jest personel w celu obsadzenia następujących stanowisk: kierownik robót lub majster robót    -     1 osoba z uprawnieniami

Wykaz personelu odpowiedzialnego za realizację zamówienia wykonać wg załącznika nr 2. Na potwierdzenie powyższego dołączyć kopie uprawnień budowlanych.

nie spełnienie określonych powyżej wymagań stanowi podstawę do odrzucenia oferty

3.2.8. Potwierdzenie wyposażenia technicznego odpowiedniego do wykonania zamówienia.

Wymagane jest posiadanie własnego lub dostęp w pełni sprawnego sprzętu.

Wymagane posiadanie lub dostęp do laboratorium w celu przeprowadzenia badań niezbędnych do realizacji zamówienia a związanych ze spełnieniem wymagań określonych w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wykaz podstawowego sprzętu, pojazdów oraz dane dotyczące laboratorium wykazać w załączniku nr 3. nie spełnienie określonych powyżej wymagań stanowi podstawę do odrzucenia oferty

3.2.9.  Potwierdzenie doświadczenia zawodowego odpowiedniego do wykonania zamówienia.

Wymagane potwierdzenie należytego wykonania robót co najmniej dla trzech zadań wykonywanych w ostatnich trzech lat o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia..

Wykaz ważniejszych robót wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat o złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia wykonać wg załącznika nr 4. W celu potwierdzenia dołączyć referencje zamawiających. nie spełnienie określonych powyżej wymagań stanowi podstawę do odrzucenia oferty

IV.   Termin realizacji zamówienia.

Zamawiający wymaga realizacji powyższego zamówienia w terminie - do końca września 2006 roku od daty podpisania umowy

V.   Kryteria oceny ofert

W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa będzie kierowała się kryterium : cena- 100%

Zostanie zastosowany wzór:

cena minimalna

x 100 punktów

cena badana

Ocena punktowa =

Po dokonaniu oceny zostaną zsumowane punkty przyznane przez wszystkich członków komisji i przemnożone przez procentową wagę kryterium.

VI.       Sposób obliczenia ceny oferty.

* 6.1. Cena oferty winna być obliczona w sposób następujący:

a./ oferent określi cenę jednostkową na roboty wymienione w ślepym kosztorysie, b./ oferent obliczy wartość zamówienia poprzez przemnożenie ceny jednostkowej danej pozycji przez ilość jednostek. Suma ta stanowić będzie cenę oferty.

6.2. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

6.3. Cena jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dana pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych pozycją kosztorysową.

6.4. Ceny jednostkowe określone przez oferenta zostaną określone na okres ważności zamówienia i nie będą podlegały zmianom .

VII.     Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

7.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w zastawach na papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, poręczeniach oraz gwarancjach bankowych , gwarantach ubezpieczeniowych i wynosi 5% wartości umownej robót.

VIII.      Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Wielgie, ul. Starowiejska 8,                              87-603 Wielgie   do dnia   16.08.2006 r.   godz. 9.00

Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym powyżej będą nieważne i zostaną zwrócone oferentom nie otwarte po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

IX.   Udzielanie wyjaśnień przez zamawiającego.

9.1.Oferent może zwrócić się na piśmie do zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia w czasie nie krótszym niż 6 dni przed terminem składania ofert.

9.2.Zamawiający informuje, że nie zamierza zwoływać zebrania oferentów.

9.3.Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej dróg gminnych oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

9.4. Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia . Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie doręczona do oferentów, którzy otrzymali specyfikację. Zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia oferentom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego i oferenta odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

X.   Termin ważności ofert

Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni od dnia złożenia oferty.

XII.   Miejsce i termin otwarcia ofert

Oferty  zostaną otwarte przez zamawiającego w obecności oferentów, którzy zechcą przybyć w dniu 16.08.2006 r. o godz. 9.10 w siedzibie zamawiającego (świetlica).

XIII.    Tryb otwarcia i oceny ofert

13.1.Podczas otwierania kopert z ofertami zamawiający ogłosi nazwy i adresy oferentów oraz informacje dotyczące ceny ofertowej, terminu wykonania zamówienia publicznego. Zamawiający przygotuje protokół, który będzie zawierał informacje ogłoszone przez zamawiającego podczas otwierania kopert z ofertami.

13.2.Koperty oznaczone „Wycofane" zostaną odczytane w pierwszej kolejności . Koperty wewnętrzne nie będą otwarte.

f 3.3. Po otwarciu ofert w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia zawierającego wykaz osób po stronie zamawiającego biorących udział w postępowaniu, oferent zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie czy pozostaje w stosunku zależ-ności lub dominacji w rozumieniu ustawy z 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (dz. u. 118, poz.754 i Nr 141 poz.945 oraz z 1998r.Nr 107,poz.669 i Nr 113rpoz. 715) Nie złożenie oświadczenia w podanym wyżej terminie lub potwierdzenie pozostania w stosunku zależności powoduje wykluczenie oferenta z postępowania przetargowego.

13.4. Przyjmuje się następujące korekty błędów:

- w przypadku rozbieżności w kosztorysie ofertowym pomiędzy ceną jednostkową danej pozycji a jej wartością kosztorysową wynikającą z pomnożenia ceny jednostkowej przez ilość jako właściwa zostanie przyjęta cena jednostkowa danej pozycji i na tej podstawie skorygowana wartość i cena oferty (o ile nie ma miejsca rażący błąd w umieszczeniu miejsca dziesiętnego w cenie jednostkowej).

- jeżeli wystąpią błędy w sumowaniu wartości pozycji, ważne będą wartości podane dla poszczególnych pozycji a suma zostanie dostosowana,

- jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy ceną wyrażoną cyframi i słownie, ważna będzie cena wyrażona słownie.

Cena ofertowa zostanie przez Zamawiającego dostosowana zgodnie z powyższą procedurą korekty błędów za zgodą oferenta i będzie dla oferenta wiążąca.

13.5. W celu uzyskania pomocy przy sprawdzaniu, ocenie i porównywaniu ofert, zamawiający może poprosić oferenta o wyjaśnienie jego oferty wraz z rozbiciem cen jednostkowych /stawki robocizny, ceny materiałów, ceny sprzętu, zysk, koszty pośrednie/. W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert oraz przedłożenia kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych dla wybranych pozycji kosztorysu ofertowego. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym oferenta.

XIV.  Kontakt z zamawiającym.

Wszelkiego rodzaju wyjaśnienia związane z zamówieniem mogą oferenci uzyskać w siedzibie

Urzędu Gminy Wielgie - pokój Nr 13

Osobą   upoważnioną do bezpośredniego  kontaktowania się z oferentami jest

Tomasz Wysocki.

XV.   Środki odwoławcze.

Środki odwoławcze przysługujące wykonawcy zostały określone w ustawie z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dziennik Ustaw z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, póz. 177)

XVI.   Formalności po zakończeniu przetargu.

Oferent, który przetarg wygrał w ciągu 7 dni od podpisania umowy musi przedstawić następujące dokumenty:

-»   Polisę Ubezpieczeniową

->  Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia   została  opracowana  na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dziennik Ustaw z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, póz. 177)

Opracował: Tomasz Wysocki

Wielgie, dnia, 10.07.2006 r.

OŚWIADCZENIE

W TRYBIE ART. 22 UST. 1   USTAWY- PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Numer telefonu

Numer telexfiax

Oświadcza , że :

>* oferent jest uprawniony do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

> oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

^znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ,

Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy -Prawo zamówień publicznych.

Podpisano

/ upoważniony przedstawiciel oferenta /

Załącznik Nr 1 Potwierdzenie sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Tabela A

| Rok |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Aktywa ogółem |  |  |  |
| 2. Zobowiązania ogółem |  |  |  |
| 3. Wartość netto (1-2) |  |  |  |
| 4. Aktywa bieżące |  |  |  |
| 5. Zobowiązania bieżące |  |  |  |
| 6. Kapitał obrotowy |  |  |  |
| 7. Obrót roczny |  |  |  |

„B" WYKAZ ROBÓT REALIZOWANYCH OBECNIE

| Nazwa zadania | Wartość | Nazwa Zamawiającego | Wartość robót pozostałych do wykonania | Harmonogramowa data zakończenia robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem: |  | x |  | x |

Załącznik Nr 2

Potwierdzenie kwalifikacji technicznych odpowiednich do wykonania zamówienia Wykaz kadry wykonać wg tabeli:

| Imię i nazwisko | Wykształcenie | Proponowane przeznaczenie | Lata doświadczenia | Opis doświadczeń |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik Nr 3

Potwierdzenie wyposażenia technicznego odpowiedniego do wykonania zamówienia

| Opis sprzętu | Liczba jednostek | Rok produkcji | Własny czy dzierżawiony | Wydajność, wielkość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| laboratorium |  |  |  |  |

Załącznik Nr 4 Potwierdzenie doświadczenia zawodowego odpowiedniego do wykonania zamówienia

Wykaz robót wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat

| Rodzaj robót | Całkowita wartość | Wartość za którą oferent był odpowiedzialny | Czas realizacji |  | Nazwa zleceniodawcy | Wymagania specjalne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Początek | Zakończenie |  |  |

Do

Urzędu Gminy w Wielgiem

Nawiązując   do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontów cząstkowych i nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych

1. Oferujemy wykonanie robót objętych przetargiem :
za cenę	......................................   złotych

podatek VAT    ......................................    złotych

Razem:	......................................   złotych

słownie:

zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym .

2.   Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosi my do niej  zastrzeżeń  oraz dokonaliśmy  wizji lokalnej  dróg powiatowych   na teranie Zarządu Dróg Powiatowych w Upnie.

3.   Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.

4. Zobowiązujemy się, że w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy w terminie określonym w ogłoszeniu o wyniku postępowania przetargowego,  za cenę proponowaną w ofercie.

5. Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie .............................

6. Załącznikami do niniejszej oferty są:

6.1. wypełniony formularz kosztorysu ofertowego,

6.2. dokumenty i oświadczenia /pkt.3.2.3. do 3.2.9. Instrukcji dla oferentów./

Podpisano

(upełnomocniony przedstawiciel)

KOSZTORYS OFERTOWY

na odnowę nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Witkowo-Nowa Wieś od km 1+712 do km 2+712 ode. długości 1,000

| L.p. | Opis robót , wyszczególnienie i zakres robót | jednostka miary | Ilość robót | cena jed. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Remont cząstkowy istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową 100kg/m2 od km 1+71 2 do km 3+242 | m2/Mg | 2757 27,50 |  |  |
| 2 | Mechaniczne oczyszczenie podbudowy pod w-wę dolną nawierzchni | m2 | 5 000,00 |  |  |
| 3 | Skropienie oczyszczonej podbudowy emulsją asfaltową szybkorozpadową K-1 | m2 | 5 000,00 |  |  |
| 4 | Ułożenie mechaniczne - wykonanie dolnej w-wy nawierzchni grubości 3 cm po zagęszczeniu z masy mineralno - asfaltowej srednioziarnistej o KR 1-2 wg PN-S 96025 | m2 | 5 000,00 |  |  |
| 5 | Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia grysami bazaltowymi 6,3/12,8 i emulsją asfaltową modyfikowana ( usunięcie nadmiaru kruszywa po okresie pielęgnacyjnym ) | m2 | 5 000,00 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT....% |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |

Dnia

OFERTOWY

KOSZTORYS

na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej drogi gminnej

Oleszno- Kisielewo od km 0+00 do km 0+900

| L.p. | Opis robót , wyszczególnienie i zakres robót | jednostka miary | Ilość | cena jed. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Remont cząstkowy istniejącej nawierzchni bitumicznej grysami bazaltowymi i emulsja asfaltową przy średniej grubości 3 cm od km 0+ 000 do km 0+ 900 | m2 | 575,00 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 22% |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |

.dn.

UMOWA   NR

W dniu...................... r. roku w Wielgiem pomiędzy Gminą Wielgie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

została zawarta umowa o następującej treści:

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem przetargu na zamówienie publiczne z dnia 25.07.2006 r., który to przetarg Wykonawca wygrał, a którego przedmiotem jest remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją kationową szybkorozpadową 65% i grysami bazaltowymi kl.l:

- remont cząstkowy istniejącej nawierzchni bitumicznej grysami bazaltowymi i emulsja asfaltową przy średniej grubości 3 cm – 575 m2

- remont cząstkowy istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno – asfaltową 100 kg/m2 od km 1+712 do km 3+242 – 275/27,50 m2/Mg,

- mechaniczne oczyszczenie podbudowy pod warstwę dolna nawierzchni – 5000 m2

- skropienie oczyszczonej podbudowy emulsją asfaltową szybkorozpadową K-1 – 5000 m2

- ułożenie mechaniczne - wykonanie dolnej w-wy nawierzchni grubości 3 cm po zagęszczeniu z masy mineralno - asfaltowej średnioziarnistej o KR 1-2 wg PN-S 96025 – 5000 m2,

- wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia grysami bazaltowymi   6,3/12,8 i emulsją asfaltową modyfikowana ( usunięcie nadmiaru kruszywa po okresie pielęgnacyjnym ) – 5000 m2

&2

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

1. Wypełniony formularz oferty

2. Wypełniony formularz kosztorysu ofertowego

3. Szczegółowe warunki umowy.

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

§3

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie: sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego do końca 2006 roku od daty podpisania umowy.

§4

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie i zakończenie robót w terminie cenę wraz z podatkiem VAT w wysokości:.......................................

słownie:

§5

Należności będą regulowane z konta Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Wielgiem Nr 60 9550 0003 2005 0030 0054 0001.

§6

Zmiana treści umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie. Strona dążąca do zmiany treści umowy jest zobowiązana przedstawić argumentację uzasadniającą zmianę. Zmiana treści umowy nie może naruszać warunków przetargu.

§7

Przedstawicielem Zamawiającego na placu budowy jest Tomasz Wysocki. Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest inż...................................................................

§8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§9

Strony przyjęły jako integralną część umowy następujące ustalenia:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości:.....................................................

/ słownie:

stanowiące 5% wartości ceny kontraktowej Wykonawca przedłoży w ciągu siedmiu dni od daty podpisania umowy. W przypadku niedotrzymania terminu umowa z mocy prawa staje się nieważna.

§10

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.

Zamawiający:                                                                      Wykonawca:

Szczegółowe Warunki Umowy są dokumentem uściślającym treść umowy.

1. Definicje.

Terenem robót są drogi gminne będące w administrowaniu Gminy Wielgie obejmujące wsie Nowa Wieś i Oleszno.

INŻYNIER

2. Obowiązki Inżyniera

2.1. Inżynierem ustawionym przez Zamawiającego jest Gmina Wielgie,                                               ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie.

2.2. Inżynier upoważniony jest do zwolnienia Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z dokumentów umownych.

3.Przedstawiciel Inżyniera.

Przedstawicielem Inżyniera na budowie będzie Tomasz Wysocki.

PODWYKONAWSTWO

4.Podwvkonawstwo.

Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa.

UMOWA

5. Umowa

Zawarcie umowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty wysłania przez Zamawiającego zawiadomienia o wyborze oferty Wykonawcy, lecz nie wcześniej niż po upływie 7 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu.

6. Dokumentacja Zamawiającego.

Miejsca do remontu cząstkowego zostaną wskazane przez Zamawiającego.

7. Dokumentacja sporządzona przez Wykonawco,

Wykonawca przed rozpoczęciem robót, zaprojektuje oznakowanie na czas prowadzenia robót.

ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

8.1. Zabezpieczenie zostanie wniesione na sumę  5%  zaoferowanej ceny w wysokości:............. ...........................................................................................................

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach oraz gwarancjach bankowych , gwarancjach ubezpieczeniowych, porę-

czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. .

8.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% jego wartości zostanie     zwrócone lub   zwolnione w ciągu 30 dni od daty odbioru ostatecznego robót. Pozostała część zabezpieczenia zostanie  zwrócona w ciągu 14 dni od daty upływu okresu gwarancji. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy , licząc od dnia odbioru ostatecznego.

9. Zapoznanie się Wykonawcy z terenem budowy.

Przed złożeniem oferty, Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z informacją o

terenie, przekazaną przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych  warunków zamówienia.

Odcinki dróg do wykonania remontu zostaną wskazane przez Zamawiającego.

Zakres robót realizowany będzie zgodnie z przedmiarem robót.

UBEZPIECZENIA

10. Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

11. Utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca powinien uporządkować teren budowy bezpośrednio po zakończeniu robót.

WSTRZYMANIE ROBÓT

12. Wstrzymanie robót

Inżynier wstrzyma roboty w przypadku nieprawidłowego oznakowania robót. Wykonawca ma obowiązek oznakować prawidłowo roboty w ciągu 2 dni od daty wstrzymania.

Wykonawca nie będzie miał prawa roszczeń do zwrotu dodatkowych kosztów w przypadku otrzymania „polecenia wstrzymania" jeżeli zostało wydane przez Inżyniera z przyczyn:

- jest konieczne dla prawidłowego wykonania robót lub ich bezpieczeństwa, a konieczność ta nie jest skutkiem działania lub zaniedbania Zamawiającego lub Inżyniera,

-  wynika z warunków atmosferycznych i klimatycznych w jakich są prowadzone roboty,

-  wynika z winy Wykonawcy.

TERMIN REALIZACJI UMOWY

13. Data rozpoczęcia robót.

W dniu podpisania umowy wraz z sporządzeniem protokołu przekazania placu budowy.

14. Przekazanie terenu budowy.

Przekazanie terenu budowy nastąpi przed rozpoczęciem robót.

14.     Termin wykonania robót,

14.1.  Zamawiający wymaga realizacji zamówienia:    sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego w terminie od podpisania umowy do 31.09.2006 r.

14.2.  Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonania robót, w terminie nie później niż 2 dni od chwili otrzymania wezwania.

15. Odbiór robót

15.1.   Zamawiający dokona odbioru ostatecznego przedmiotu umowy wg specyfikacji robót  oraz Instrukcji o odbiorach robót DP-T14.

15.2. Kompletny operat kolaudacyjny odbioru częściowego i ostatecznego powinien zawierać:

• dziennik budowy i księgi obmiaru,

• wyniki pomiarów i badań kontrolnych zgodnie z warunkami S.S.T.

• certyfikaty lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną

15.3. Odbiory częściowe i odbiór ostateczny robót zostaną dokonane w ciągu 20 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez Inżyniera o gotowości robót do odbioru.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWADY

16. Okres gwarancyjny,

16.1.   Okres gwarancji ustala się na 12 miesięcy od daty  podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

17, Koszt usunięcia wad,

17.1. Koszt usunięcia wad ponosi Wykonawca.

17.2.Termin usuwania wad wynosi 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inżyniera o zaistniałych wadach.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

18. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego.

18.1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli: a / nastąpi upadłość Wykonawcy, b/ zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy

cł Wykonawca zawrze porozumienie lub ogłosi zrzeczenie na rzecz swoich wierzycieli, d/ w przypadku zrzeczenia przystąpi do rozwiązania firmy / z wyjątkiem dobrowolności

likwidacji w celu połączenia lub reorganizacji/,

18.2. Odstąpienie od umowy przez zamawiającego może nastąpić również jeżeli Wykonawca:

a/ zaniecha realizacji robót tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 14 dni,

b/ bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął robót, lub w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o realizacji od Zamawiającego,

cl wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacją projektową oraz nie reaguje na polecenia Inżyniera dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Inżyniera terminie,

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności   powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w  chwili zawarcia umowy oraz Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany zgodnie z art. 77 Ustawy o zamówieniach publicznych.

19. Płatności przy odstąpieniu od umowy.

Wykonawca zapłaci karę za odstąpienie od umowy w wysokości 5% wartości umowy.

SPRAWY   SPORNE

20. Procedura przy sprawach spornych.

Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

WALORYZACJA CEN, PODATKI, ODSZKODOWANIA UMOWNE.

21.   Podatki.

Cena umowna zostanie dostosowana w przypadku zmian następujących podatków ustalonych przez władzę ustawodawczą: podatek VAT.

22. Odszkodowania umowne.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary pieniężne :

a/ za każdy dzień przekroczenia planowego terminu wykonania robót w wysokości

100 złotych, b/ za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu wad w wysokości 100 złotych,

ROZLICZENIE UMOWY

23. Rozliczenie końcowe

Zamawiający dokona odbioru ostatecznego w ciągu 20 dni od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i sprawdzenia kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego.

24. Płatności faktury końcowej.

1. Zamawiający dokona płatności za fakturę końcową w ciągu 21 dni od daty przedłożenia faktury Zamawiającemu.

2. Wykonanie zwiększonego zakresu robót w stosunku do umowy przez wykonawcę bez uzgodnienia i akceptacji zamawiającego będzie potraktowane jako decyzja samowolna i nie będzie przez zamawiającego zapłacone.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU   ROBÓT

REMONT CZĄSTKOWY   NAWIERZCHNI    EMULSJĄ ASFALTOWĄ

l   GRYSAMI   BAZALTOWYMI   KL l, GAT l

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikami technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru remontów cząstkowych   nawierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową65% i grysami bazaltowymi kl. l gat. l na drogach powiatowych .

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych - wyboi (bez względu na głębokość uszkodzenia).

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi technicznymi oceny jakości grysów produkowanych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, MK-CZDP 1984.

2. Materiały

Materiami stosowanymi przy wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni grysami według zasad niniejszej ST są:

2. LGrysy bazaltowe klasy l - powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-11112/1996.

2.2. Emulsja kationowa szybkorozpadowa - o zawartości 65% asfaltu, powinna spełniać wymagania wg zeszytu 47 Instytutu Badawczego Dróg i Mostów tabl.1 i świadectwa dopuszczenia do stosowania.

W/w materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedstawi do Gminy Wielgie certyfikaty lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną na wszystkie materiały przewidziane do zastosowania przy remoncie.

3. Sprzęt.

Przy wykonywaniu remontu cząstkowego grysami Wykonawca robót powinien dysponować następującym sprawnym technicznie sprzętem:

a) skrapiarka mechaniczna z „lancą",

b) środki transportu,

c) ubijaki lub płyta wibracyjna,

d) szczotki z piassawy 4.   Transport i składowanie.

4.1. Lepiszcze.

Transport lepiszcza powinien być dokonywany w cysternach samochodowych, skra-piarkach samochodowych.

Wszystkie środki transportu powinny być czyste. Nie powinny zawierać resztek lepiszcza innego niż wbudowywane.

4.2. Kruszywa.

Kruszywo może być przewożone dowolnymi środkami transportu, ale w taki sposób aby nie dopuścić do jego zanieczyszczenia i zmieszania z kruszywem innego rodzaju, klasy i gatunku.

5. Wykonanie robót.

Naprawa uszkodzeń nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji asfaltowej szyb-korozpadowej o zawartości asfaltu 65% i grysów bazaltowych kl. l gat. l na drogach powiatowych obejmuje:

a./ naprawa powierzchniowych rakowin i drobnych nierówności - technologia

wykonania  zgodnie z pkt. 2.2.2. normy BN-67/8934-03, b./ naprawę płytkich uszkodzeń pokrowca bitumicznego - technologia wykonania

zgodnie z pkt. 2.2.3. normy BN-67/8934-03, c./  naprawę średnich uszkodzeń pokrowca bitumicznego - technologia wykonania

zgodnie z pkt. 2.2.4. normy BN-67/8934-03, d./  naprawę głębokich uszkodzeń o naruszonej warstwie podbudowy - technologia

wykonania zgodnie z pkt. 2.2.5. normy BN-67/8934-03,

6.   Kontrola jakości robót

6.1.Wygląd zewnętrzny miejsc naprawionych.

Po remoncie cząstkowym miejsce remontowane powinno mieć wygląd jednolity bez miejsc przebitumowanych (tzw. tłustych plam), niedobitumowanych.

6.2. Równość nawierzchni - remont cząstkowy wyboju powinien być wykonany w ten sposób, aby miejsce naprawione   po zajeżdżeniu nie zniekształcało profilu podłużnego i poprzecznego nawierzchni.

6.3. Równość wykonanych remontów wyboi.

Profil wykonanego remontu powinien odpowiadać profilowi podłużnemu i poprzeczne mu remontowanej nawierzchni. Prześwit pomiędzy łatą pomiarową (przyłożoną do miejsca remontowanego, a istniejącą nawierzchnią nie może przekraczać 9 mm. Przy większych odchyleniach Inżynier poleci rozbiórkę i ponowne wykonanie remontu.

6.4. Ocena wyników badań.

Remont należy uznać za przeprowadzony zgodnie z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni. Na podstawie wyników kwalifikuje się poszczególne miejsca naprawione.

7.   Obmiar robót remontu cząstkowego.

Przy wykonywaniu remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych wykonywanych grysami na sucho, obmiaru dokonuje się według rzeczywistej powierzchni w m2 . Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w księdze obmiaru i przedkłada Zamawiającemu zgodnie z umową

8.   Odbiór robót.

Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem na piśmie Gminy Wielgie. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego i Wykonawcę

9.   Podstawa płatności.

Podstawą płatności jest ilość remontu wykonanego zgodnie z opisem robót w/g pkt 5. Cenę należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości materiałów wbudowanych na podstawie przedstawionych atestów 5 badań laboratoryjnych. Zapłata za powyższe remonty obejmuje:

- oznakowanie robót,

- roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów podstawowych i pomocniczych ,

-   wykonanie robót zgodnie z p-ktem 5 Specyfikacji i za cenę zgodnie z kosztorysem ofertowym,

- koszty poniesione przez Wykonawcę za badania laboratoryjne i dostarczenie atestów na wbudowane materiały, celem sprawdzenia ich właściwości i jakości,

Cena zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w Szczegółowych warunkach Umowy.

10. Przepisy związane.

10.1  Normy.

- BN-67/893403

Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo bitumowanej.

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych. Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 10.2. Inne dokumenty.

- PN-65/S/96033

-PN-B-11112/1996

1. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych produkowanych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych. MK-CZDP 1984 rok.

2. Świadectwa Nr 103/86 i Nr 126/91 dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym wydane przez IBDiM.

3. Instrukcja DPT-14 o dokonywaniu odbioru robót drogowych W-wa 1989

4. Wytyczne napraw nawierzchni bitumicznych na drogach krajowych i wojewódzkich - DODP Bydgoszcz 1995r.

5. Zeszyt Nr 47 Instytutu Budowy Dróg i Mostów.